Zvuk: XXXXXXX	+420 XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

Carmen y Carmen - technické podmínky - ZVUK

Pokud je pro vás jakýkoliv z požadavků problematický, či si nejste jisti, rozhodně volejte!! Spoustu věcí mohu přivézt, ale potřebuji o tom vědět alespoň dva týdny předem.

Časy

doba přípravy zvuku - 30 min

doba zvukové zkoušky - 30-45 min

doba bourání - 30 min

Mikrofony

přivezu vlastní

Pódium

Naladěné akustické piano

Kvalitní XLR kabeláž černé barvy vhodné délky pro propojení 10 kanálů audia do stageboxu

Stativy - 4x velký K&M, 2x střední K&M

Stagebox - propojení párovacím kabelem v rozumné vzdálenosti od pódia s režií, nejméně 10 vstupů

2x D.I.box

Odposlechy

Divadelní odposlechy v portálech

2x volný odposlech, celkem alespoň 3 monitorové cesty

PA

kvalitní koncertní ozvučení celého sálu (včetně galerie a balkónů), výkonově odpovídající jeho velikosti

1/2

Zvuk: XXXXXXXXX	+420 XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

Zvukový pult

nejméně 10 mono vstupů, 1x stereo

+48V fantomové napájení na všech stopách

Alespoň 3-pásmový parametrický(!!!) ekvalizér na všech stopách 3 odposlechové cesty na stopu

Pomocný výstup do hallu na všech stopách Hall

3x kompresor v insertu výhodou, není nutný

Režie

- otevřená - pokud je na nejnižší výškové úrovni sálu (jako diváci v hledišti) a je uvnitř odpovídající poslech, není třeba poslechových monitorů, jinak viz b)

- uzavřená - NUTNÉ kvalitní studiové monitory pro odposlech ze sálu - tj. nejen zvuku z mixážního pultu, ale také z odposlechových mikrofonů v sále

Přehrávače - 1x Minidisc nebo 1xSD

Osvětlení - lampičky na scénář a pult

2/2